OutputDxf

Genesis TGZ → DXF 自动导出工具

版本 2.0.0

鹏程工作室 出品

2026年06月

# 目录

1. 概述

2. 运行环境

3. 文件结构

4. 快速开始

5. GUI 界面说明

6. Genesis 菜单注册

7. 命令行批量调用

8. 模块架构说明

9. 图层映射规则

10. 异常处理说明

11. 环境部署注意事项

12. 常见问题 (FAQ)

# 1. 概述

OutputDxf 是一款运行于 Genesis 2000 平台的 DXF 自动导出工具，可将 Genesis Job 中的板层图形数据（线路、焊盘、钻孔、外形轮廓等）转换为标准 AutoCAD DXF R12/R14 格式，供 CAM 工程师下游工序使用。

工具由鹏程工作室开发维护，基于 Python 2.7 + 原生 Tkinter GUI，无需安装任何第三方依赖库，完全兼容 Genesis 内置 Python 执行环境。

支持 Genesis 2000 内部直接调用，可读取当前打开的板层、Step、Job 资料

区分外形轮廓、线路 Pad、走线、钻孔符号，分层写入 DXF 不同图层

坐标单位自动转换 — Genesis 内部 mil ↔ DXF 毫米/英寸可自由切换

支持批量导出单 Job 多图层 DXF，也可以每层单独输出一个文件

图形闭合修复、短线段过滤、重叠图形去重等基础优化

# 2. 运行环境

## 2.1 硬性约束

• Python 版本: 2.7（严格兼容 Python 2.6+ / Python 2.7）

• GUI 库: Tkinter（Python 自带标准库，无需 pip 安装）

• 第三方依赖: 零依赖，不引入 PyQt、wxPython 等外部库

• 操作系统: Windows XP/7/10/11 | Linux (CentOS/Ubuntu)

## 2.2 Genesis 适配

支持 Genesis 2000 v8.x / v9.x / v10.x

兼容 gen_cmd、gen_exec 命令行调用方式

兼容 Genesis 菜单嵌入（User Menu 或自定义菜单项）

支持 Windows Genesis（exe 版）和 Linux Genesis（X 版）

# 3. 文件结构

| 文件名 | 说明 |
| --- | --- |
| main_dxf_export.py | 主程序 (Python 2.7 完整可运行) |
| genesis_menu_register.scr | Genesis 菜单注册脚本 |
| OutputDxf使用说明.docx | 本使用说明文档 (Word 格式) |
| main.py | 旧版入口 (兼容保留) |
| output_dxf_gui.py | 旧版 GUI (兼容保留) |
| config.ini | 配置文件 (程序自动生成) |

# 4. 快速开始

## 4.1 独立启动 (GUI 模式)

在命令行中执行:

python main_dxf_export.py

## 4.2 操作流程

1. 点击「浏览」选择 Genesis Job 目录（或 .tgz 压缩包），点击「加载」

2. 在下拉框中选择目标 Step

3. 勾选需要导出的图层（默认全选）

4. 选择单位（mm 毫米 / inch 英寸）和输出文件夹

5. 设置输出模式（合并在一个 DXF 或每层单独文件）

6. 点击「▶ 开始导出」

7. 查看操作日志，导出完成后弹窗提示

# 5. GUI 界面说明

| 区域 | 功能 |
| --- | --- |
| Job 路径 | 选择 Genesis Job 目录或 .tgz 文件，点击加载解析 |
| Step 选择 | 下拉选择目标 Step，切换后自动刷新图层列表 |
| 图层选择 | 多选框列出所有图层，自动标注图层类型和颜色 |
| 导出设置 | 单位切换 (mm/inch)、输出目录、DXF 版本 (R12/R14)、单层分离选项 |
| 操作日志 | 实时打印处理进度，深色终端风格，方便追踪 |
| 底部按钮 | 开始导出 / 退出，带进度条状态提示 |

# 6. Genesis 菜单注册

## 6.1 方法一: 手动注册 (推荐)

在 Genesis 命令窗口 (Command Line) 中执行:

script genesis_menu_register.scr

此方法会在 Genesis User 菜单下注册「OutputDxf」菜单项。

## 6.2 方法二: 启动时自动注册

将 genesis_menu_register.scr 的内容追加到 Genesis 启动脚本 (genesis_start.scr 或 user_start.scr)，每次启动 Genesis 自动加载。

## 6.3 方法三: 修改 Genesis 菜单配置文件

Windows 环境:

编辑 C:\Genesis\sys\genesis.menu 或 %GENESIS_DIR%\sys\genesis.menu

在文件中添加:

ADD_MENU  OutputDxf
ADD_ITEM  OutputDxf  "DXF Export"  "python d:/scripts/main_dxf_export.py"

Linux 环境:

编辑 $GENESIS_DIR/sys/genesis.menu，添加类似条目

# 7. 命令行批量调用

支持在 Genesis 脚本或外部命令行中批量调用，适用于自动化流程:

## 7.1 Genesis 内部调用

gen_cmd main_dxf_export.py --genesis -j $JOB -s $STEP -l gtl,gbl,drill -o d:/dxf_output -u mm

## 7.2 参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| --genesis / --batch | 批量模式标志（必选其一） |
| -j / --job | Job 路径 |
| -s / --step | Step 名称（可选，不填取第一个） |
| -l / --layers | 图层名，逗号分隔（可选，不填全部） |
| -o / --output | 输出目录（必填） |
| -u / --unit | 单位: mm 或 inch (默认 mm) |

# 8. 模块架构说明

main_dxf_export.py 内部按功能划分为 4 个独立模块:

## 8.1 DxfWriter — 纯文本 DXF R12 写入模块

无第三方 CAD 库依赖，直接按 DXF 组码格式写入文本文件。支持 LINE / CIRCLE / ARC / POLYLINE / TEXT / POINT 等标准实体，自动生成 HEADER / TABLES / ENTITIES 段。

## 8.2 GenesisAPI — Genesis 数据接口适配层

优先通过 Genesis 内置 Python API (import genesis) 获取数据；当不在 Genesis 环境中运行时，自动降级为文件模式 (目录/压缩包扫描)。提供 get_steps / get_layers / get_layer_data / classify_layer 等接口。

## 8.3 DataProcessor — 图形数据预处理

过滤过短线段、去重线段/圆、多边形闭合修复、单位转换等。min_segment_len / tolerance 参数可调。

## 8.4 DxfExportApp — Tkinter GUI 主界面

纯 Tkinter (Python 2 兼容)，卡片式布局，支持 Job 加载、Step 选择、图层多选、导出参数设置、实时日志、进度条。

# 9. 图层映射规则

程序根据图层名称自动识别图层类型，映射为 DXF 标准图层:

| Genesis 图层名 | DXF 图层 | 颜色 |
| --- | --- | --- |
| outline / profile / rout / 外形 / 轮廓 | OUTLINE | 红色 |
| drill / drl / npth / pth / 钻孔 | DRILL | 绿色 |
| top / gtl / bottom / gbl / layer1 | COPPER | 白色 |
| soldermask / gts / gbs / sm / 阻焊 | MASK | 青色 |
| silkscreen / gto / gbo / 丝印 | SILK | 蓝色 |
| paste / gtp / gbp | PASTE | 品红 |

映射规则使用关键词匹配（不区分大小写、忽略下划线和横线），未匹配的图层默认归类为 COPPER（信号层）。

# 10. 异常处理说明

## 图层无数据

当某一图层没有任何图形数据时，程序自动跳过该层，在日志中输出提示信息，不中断后续处理。

## 路径权限不足

无法读取 Job 路径或无法写入输出目录时，程序弹出错误对话框并提示具体原因。

## Genesis 未打开 Job

尝试加载不存在的 Job 路径时，程序检查路径有效性，若目录或 .tgz 文件不存在则报错。

## 图形解析失败

单层图形数据解析异常时，try/except 捕获并跳过该层，日志记录详细错误信息 (含 traceback)。

## Python 版本不兼容

程序头部使用 from __future__ 导入确保 Py2/3 兼容。若运行环境为 Python 3.x，Tkinter 导入路径自动切换。

# 11. 环境部署注意事项

## 11.1 脚本路径配置

将 main_dxf_export.py 和 genesis_menu_register.scr 放置到 Genesis 的 scripts 目录下（Windows 默认 C:\Genesis\scripts，Linux 默认 $GENESIS_DIR/scripts），确保 Genesis 的 PYTHONPATH 环境变量包含该目录。

## 11.2 Windows 环境

• Python 2.7 需要正确安装，并在系统 PATH 中可访问

• Tkinter 为 Python 2.7 安装时的可选组件，需确认已安装

• 中文字体: 程序自动检测 Microsoft YaHei / SimSun / SimHei

• 路径分隔符兼容: 程序内部使用 os.path.join 处理

## 11.3 Linux 环境

• 确保系统已安装 python-tk 包: yum install python-tk 或 apt install python-tk

• Genesis Linux 版的内置 Python 通常位于 $GENESIS_DIR/bin/python

• 如需使用系统 Python: 在 gen_cmd 中指定完整路径

• Linux 路径 (/) 与 Windows 路径 (\) 的差异由 os.path 自动处理

## 11.4 Genesis API 兼容性

• Genesis 2000 v8.x 的 Python API 可能缺少部分方法

• 当 get_lines / get_pads 等方法不可用时，程序自动降级

• 推荐使用 Genesis 2000 v9.2 及以上版本以获得完整 API 支持

• 降级模式下可手动解析 Genesis 数据库文件 (需二次开发)

## 11.5 DXF 输出说明

• 输出 DXF 为 R12 ASCII 格式，可用 AutoCAD R12 及以上版本打开

• 文件名格式: {Job名}_{Step名}_{图层名}.dxf (单层模式)

• 文件名格式: {Job名}_{Step名}.dxf (合并模式)

• 如目标目录不存在，程序自动创建

# 12. 常见问题 (FAQ)

## Q: 启动后弹窗报 "No module named Tkinter"?

A: Windows 上重新安装 Python 2.7 时勾选 Tcl/Tk 组件。Linux 上执行 yum install python-tk 或 apt install python-tk。

## Q: Genesis 菜单中找不到 OutputDxf?

A: 请确认已执行 genesis_menu_register.scr，检查 scripts 目录是否在 Genesis 的搜索路径中。

## Q: 导出的 DXF 文件为空?

A: 检查所选图层在 Genesis 中是否有图形数据，核实 Step 和图层名是否拼写正确。查看操作日志确认。

## Q: 中文字体显示为方框?

A: Windows 上确认系统安装了微软雅黑或宋体。Linux 上确认安装了中文字体包 (如 wqy-microhei)。

## Q: DXF 中坐标偏移/缩放异常?

A: 确认导出时选择的单位正确。Genesis 内部使用 mil，程序自动执行 mil→mm 或 mil→inch 转换。如需无损，选 inch。

## Q: 能否指定导出特定图形类型?

A: 当前版本导出图层全部图形数据。如需筛选特定类型 （仅线路/仅焊盘），可在程序代码中修改 get_layer_data 调用。

## Q: 支持 DXF R14 吗?

A: GUI 中提供了 R12/R14 选择，当前输出格式兼容 R12。R14 格式将在后续版本中完善。

— 鹏程工作室 © 2026 —